TH-22A

A KENWOOD agradece por você ter escolhido um de seus produtos e principalmente pelo transceptor de FM. A série de rádios de mãoTH-22/ TH-42 foram desenvolvidos para satisfazer a necessidade para um pequeno rádio de simples operação, porém com uma performace superior a de outros. A KENWOOD incorporou recentemente em alguns equipamentos, um sistema de ajuste geral por Menu, o que resulta em um método rápido de configurar o rádio.

PRECAUÇÕES

Favor observar as precauções descritas a seguir para previnir contra fogo, e danos ao rádio.

Não transmita por longos períodos quando estiver usando potência alta.

Quando usar uma fonte de energia externa, conecte o cabo DC recomendado (opcional), no conector de DC IN do rádio.

Após recarregar a bateria do seu rádio no carro, desconecte o plug do acendedor de cigarros. Picos de voltagens presente durante a recharga podem danificar o rádio.

Quando for conectar o seu rádio ao acendedor de cigarros do carro, use somente o adaptador (opcional) recomendado.

Nunca deixe a bateria em recarga por mais de 15 horas (PB-33: 30 horas). Ligando o carregador ou uma fonte de energia externa a bateria inicializa o processo de recarga automáticamente.

Nunca deixe o seu rádio em lugares úmidos, empoerados ou em superfícies irregulares.

Se um odor anormal ou fumaça for detectado em seu rádio, desligue e retire a bateria recarregavel de dentro de seu rádio e contate imediatamente um serviço especializado.

Não faça alterações em seu rádio que não estão neste manuais ou sem consultar um serviço especializado.

CUIDADO: É recomendável usar o seu rádio de forma a se ter 1 minuto de transmissão e 3 minutos de recepção. Períodos longos de transmissões ou transmissões em potência alta fazem com que o rádio aqueça, necessitando assim de um tempo maior para resfriar. Nunca deixe materiais de plastico em contato com a tampa trazeira do rádio, já que o mesmo pode super aquecer e derreter ou mesmo entrar em combustão.

CARACTERISTICAS

Equipamento de fácil operação manual, devido ao seu tamanho e perfil reduzido, além de ser considerado um equipamento leve.

Alta potência de saída de RF com uma voltagem menor das baterias de NiCd, podendo-se assim ter-se uma bateria NiCd de tamanho reduzido e consequentemente o rádio.

Inovação no sistema de configuração do rádio através do MENU DE AJUSTES, combinado assim sofisticação e simplicidade para as operações; somente as teclas mais usadas continuam no painel frontal.

ACESSÓRIOS

Antes de começar a aprender a usar o seu rádio, confira dentro da embalagem se todos os acessórios descritos logo abaixo estão presentes.

01 ANTENA DE BORRACHA

01 CORDAO DE NYLON PARA MAO

01 CLIP TRAZEIRO DO HT

01 PROTETOR DE BORRACHA DOS ORIFICIOS DO MIC EXT

02 PARAFUSOS PARA PRENDER O CLIP TRAZEIRO

01 TIRA DE PLASTICO TIPO CINTA

01 BATERIA RECARREGAVEL DE NiCd

01 CARREGADOR DE BATERIAS DE PAREDEDE

01 MANUAL DE INSTRUÇAO

01 ADAPTADOR DE TOMADA PARA O CARREGADO

Em caso de estar faltando algum item entre em contato com seu fornecedor e verifique se esta correto já que algumas séries podem ter alguns itens diferentes.

CONVENÇÕES DESTE MANUAL

Este manual foi elaborado de forma a simplificar o seu entendimento, e para isto foram criados formas simplificadas para as entradas de determinadas funções, fazendo desta forma que não haja a necessidade de ter que se repitir várias vezes as mesmas coisas.

[TECLA]

Significa que devemos pressionar a tecla que estiver dentro das chaves por exemplo: [VFO]

[TECLA1]+[TECLA2]

Significa que devemos manter a 1a.tecla pressionada e em seguida pressionarmos a 2a. tecla, e só ai soltarmos as duas teclas juntas (FORMA SIMULTÂNEA).

[TECLA1],[TECLA2]

Significa que devemos pressionar a 1a. tecla, e após soltarmos a 1a. tecla é que pressionamos a 2a. (FORMA SEQUÊNCIAL)

[TECLA]+LIGAR

Significa que devemos estar com o rádio desligado, e que devemos ligar o rádio através do botão de liga e desliga, porém com a tecla especificada pressionda, e devemos liberar a tecla tão somente o rádio esteja totalmente ligado.

[F](1s)

Significa que devemos pressionar e segurar a tecla de função F por mais de 1 segundo até que o indicador F no visor fique piscando. Caso não seja pressionada nenhuma tecla dentro do tempo de 10 seg. o indicador F do visor voltará ao normal.

[TECLA](1s)

Significa que devemos pressionar e segurar a tecla especificada por mais de 1 segundo até que a função desejada seja iniciada.

INFORMAÇOES DA BATERIA

BATERIA NICD

As baterias de NiCd(Níquel Cádimo) ofereçem uma grande vantagem em relação as pilhas comuns, sendo a principal caracteristica que podem ser várias vezes carregadas e descarregadas. Quando ficarem armazenadas por um tempo igual ou superior a de dois meses, é recomendável que se recarregue as mesmas antes de utiliza-las.

RECARREGANDO

Após a instalação das baterias no compartimento apropriado do rádio, insira o plug de alimentação que vem do carregador no conector da lateral direita do rádio que contem o símbolo DC IN. Conecte o carregador na tomada de força, verifique se o carregador esta com a seleção de 110/220 volts correto. Nunca deixe a bateria em recarga por períodos superiores a 15 horas. Exedendo o tempo recomendado de carga você estara diminuindo a vida úti das baterias.

INSTALANDO A BATERIA

Para a instalar a bateria no compartimento do rádio basta inserir a mesma sem forçar, quando ela estiver quase toda inserida, será necessário um pequeno esforço até que seja sentido um ligeiro click.

Para remover a bateria do rádio, vire o mesmo com o visor para baixo, localize na bateria uma saliência com recatilhado, usando o polegar, forçe a saliência para baixo e ao mesmo tempo no sentido necessário para que a bateria se solte.

INDICADOR DE BATERIA

O seu rádio possue uma escala de barras localizada no visor, logo abaixo dos numeros que indicam as frequências, e a mesma serve para indicar a condição de carga da bateria, bastando para isto pressionar o PTT e verificar atravéz da indicação da mesma se a bateria esta com boa carga. Veja na tabela a seguir as condições de carga para os 3 tipos de baterias existentes.

.D.NIVELT22.DOC,

TEMPO DA BATERIA

.D.

BATERIAS HI L EL

PB-30 5.5 8.5 12

PB-32 4 8.5 12

TH22 PB-33 8 17 24

PB-34 3.5 8.5 12

ALKALINA 18 28 40

BATERIAS HI L EL

PB-30 5.5 8.5 12

PB-32 4 8.5 12

TH42 PB-33 8 17 24

PB-34 3.5 8.5 12

ALKALINA 18 28 40

CONDIÇÃO PARA A TABELA ACIMA:

6 segundos de transmissão, 6 segundos de recepçãoe 48 segundos sem receber ou transmitir sinal algum.

A função de proteção de bateria tem que estar ligada

INICIANDO

Para iniciar um QSO, sem antes ter lido o manual por completo, vamos considerar 4 passos básicos que o ajudaram caso deseje utilizar o rádio.

Lembre-se de que o seu rádio é um equipamento dotado de vários recursos e ajustes, para que você possa desfrutar de tudo é essencial que o manual seja lido por completo, só assim você conhecerá ao todo o seu rádio.

1o) Instale a bateria carregada, e caso está não esteja carregada, deixe-a em carga pelo tempo necessário, para só então passar para o passo seguinte.

2o) Ligue o rádio atravéz do botão de PWR/VOL, girando o mesmo no sentido horário até que seja sentido um click.

3o) Se for necessário fazer uso de uma repetidora será preciso ajustar o OFFSET para + ou -600KHz, pressione [F],[REV] tantas vezes forem necessário até que se tenha o OFFSET desejado.

4o) Quando for transmitir, tenha o cuidado de verificar se a frequência usada não está sendo utilizada, para que você não transmita junto com outra pessoa, para transmitir pressione [PTT].

CUIDADO:

Quando for transmitir certifique-se de que a antena esta bem conectada, para não danificar o rádio, nunca transmita com o rádio próximo de equipamentos eletronicos, pois o mesmo cause interferência, podendo inclusive causar danos, nunca transmita próximo de fontes de alimentação reguladas, pois a rádio frequência pode alterar a regulagem, liberando assim um voltagem muito acima da recomendada.

CONHECENDO O SEU RÁDIO

Os numeros a seguir correspondem ao desenho da pagina No.07 do manual em inglês.

1) POWER/VOL Este botão tem a função de controlar o som e de ligar e desligar o rádio.

2) ENC/SQL Este botão serve para ajustar uma frequência passo a passo, ajustar funções ligadas atravéz do menu, e controlar o ponto critico do Squelch.

3) ON/AIR Este tem a finalidade de indicar quando o rádio está transmitindo ou não, sendo que quando o mesmo está transmitindo fica aceso na cor vermelha.

4) PTT Este botão tem a finalidade de permitir a transmissão quando pressionado.

5) LAMP Quando este botão for pressionado, faz com que o display do rádio fique iluminado por alguns segundos e depois deliga automaticamemnte. Quando pressionada a tecla [F] antes de LAMP faz com que a iluminação permaneça até que a mesma seja pressionada novamente.

6) MONI Esta tecla quando mantida pressionada faz com que o rádio abra o Squelch mesmo que estiver com CTCSS ou DTSS e PAGE.

7) F Esta tecla é chamada de tecla de função por que quando pressionada faz com que seja possivel acionar as funções secundárias que as teclas possuem.

8) VFO Serve para passar para o modo de VFO.

9) MR Pressione está tecla para chamar um canal de memória.

10) CALL Pressionando está tecla chama-se o canal de memória direta (CALL).

11) T/CT Está tecla serve para ligarmos a função de sub-tom e de decodificação do sub-tom.

12) REV Pressionando está tecla quando estamos operando com + ou -600KHz, faze-se com que a frequência de transmissão seja mostrada no visor de forma que a de recepção antiga vire a de transmissão.

13) TECLADO É usado para digitar novas frequências, canais de memória, e quando em modo de transmissão serve para enviar os códigos de DTMF para acionar sistemas remotos

14) BNC Conector de antena.

15) MICROFONE EXTERNO/ALTO FALANTE Serve para conectar um microfone de lapela ou alto falante externo.

16) DC IN Conector de alimentação

Serve para que possamos ligar uma fonte externa ou o carregador apropriado. Você pode utilizar um cabo opcional (PG-3H) para ligar no isqueiro do carro.A voltagem requerida é de 5V até 16V max.

VISOR

1) Símbolo de chave

Aparece no visor para indicar que o rádio está com o teclado travado.

2) PAG

Aparece no visor quando o rádio está com o modo PAGE ligado.

3) TX.S

Quando estiver no visor, indicará que o PTT está travado, ou seja, o rádio não consiguirá transmitir caso pressione o PTT.

4) DT

Aparece sempre que o modo DTSS estiver ativo.

5) R

Aparece no visor quando o modo reverso esta ativo

6) T ou CT

Serve para indicar que as funções de Subtom estão ativas.

7) + -

Indicador de direção do OFFSET, quando aparecer os dois ao mesmo tempo indica que o rádio está com duas frequências na memória, uma para TX e outra para RX.

8) DIGITOS DA FREQUÊNCIA

Os digitos de frequência também servem para mostrar valores correspondente ao Menu e alguns ajuste como STEP, CTCSS ou TOM, e etc..

9) DIGITOS DA MEMORIA

Serve para indicar os canais de memória e o canal CALL

10) SINO

Aparece quando a função de alarme estiver ativa, e quando estiver piscando indica que algum sinal foi recebido.

11) S

Deve aparecer sempre que a função de proteção de bateria estiver ativa.

12) ^ (Logo abaixo dos digitos de MR)

Apareçe sempre quando for memorizar em um canal que já contenha dado.

13) Estrela *

Quando aparecer em modo de memória, indica que este canal está sendo saltado quando o scan estiver ativo, e quando estiver presente em um código de PAGE, indica que o mesmo não esta ativo.

14) Escala

A escala serve para indicar qual a intensidade de sinal que as estações colocam, e serve para indicar o nível de bateria quando pressionamos o PTT.

15) _ (Traço abaixo do 3o. digito)

Serve para indicar quando a função de 1MHz está ativa.

16) BUSY

Aparece sempre quando o Squelch do rádio estiver aberto, seja por um sinal ou por uma interfêrencia.

17) EL

Aparece para indicar a potência do rádio:

"L" para baixa potência

"EL" para potência econômica.

"sem indicação" para Potência máxima

18) APO

Aparece quando a função de desligamento automático estiver ligada.

19) F

Aparece sempre que a tecla de função for pressionada.

PRE-AJUSTE DO MENU

A maioria das funções são ajustadas pelo método de Menu, sendo que desta maneira o seu rádio passa a ter menos tecla para executar os ajustes.

Para utilizar o ajuste por menu siga os seguintes passos:

1) Para entrar em modo de ajuste [CALL]+LIGAR

2) Gire o ENC/SQL para selecionar o menu desejado

3) Pressione a tecla [CALL] para ajustar o menu

4) Pressione qualquer tecla exceto [CALL][LAMP][MONI] para sair do modo de menu.

Menu No. Descrição Seleções Original

01 Proteção de bateria ON/OFF

02 Desligamento automático ON/OFF

03 Tipo de Scan TO/CO

04 Beep das teclas ON/OFF

05 Trava de PTT ON/OFF

06 Trava do Seletor ENC/SQL ON/OFF

07 (*)Offset automático ON/OFF

08 Retardo do DTSS/PAGE 350/550ms

09 Segura o DTMF por 2seg. ON/OFF

10 PAGE aberto ON/OFF

11 Cancelamento auto do PAGE

12 Visor em modo de Canal ON/OFF

13 Tempo de PTT TOT 30/60/90/180/900

14 Sem PTT C/ Squelch aberto ON/OFF

(*) Esta função está disponível apenas nos modelo para os EUA e CANADA.

NOTA: Quando estiver acessando o Menu, não fique por mais de 10 seg. sem acionar alguma tecla pois caso contrário o rádio retornará ao modo normal.

RECEPÇÃO

LIGANDO O RÁDIO

Para ligar o rádio gire o botão PWR/VOL no sentido horário, e ajuste o volume para aproximadamente 11 horas.

Ajuste o volume com mais precisão quando iniciar um contato, ou você pode ajustar o volume em quanto mantém a tecla de [MONI] pressionada.

Para desligar o rádio basta girar o botão PWR/VOL no sentido anti-horário até sentir um ligeiro click e o rádio desligar.

PONTO CRITICO DO SILENCIADOR

O seu ráio tem um sistema chamado de Squelch que é o mesmo que silenciador, e que tem finalidade de manter o rádio em absoluto silencio quando o mesmo não esta recebendo sinal algum, porém este silenciador deve estar sempre no que chamamos de ponto crítico, ou seja o silenciador tem um controle de sensibilidade o qual vai de 0 à 9 e sendo que quanto maior o numero mais fechado o silenciador.

Para ajustar:

1:) Pressione [F],[MONI]

* O ajuste atual deve aparecer no visor

* O valor de fábrica é 5

2:) Para ajustar um outro valor gire o ENC/SQL

3:) Pressione o PTT para sair do modo de ajuste

PASSO DE FREQUÊNCIA

Quando você anda pela frequência atravéz do ENC/SQL ou pelo Scan, o seu rádio salta de uma freuqência para outra sucessivamente, e ao tamanho deste salto chamamos de PASSO de Frequência. O tamanho deste passo pode ser alterado conforme sua necessidade.

Para ajustar:

1:) Pressione [VFO]

2:) Pressione [F],[T/CT]

* O passo atual é mostrado no visor

3:) Gire o ENC/SQL para selecionar outro passo

* 5-10-15-20-25-12,5-25KHz

4:) Pressione o PTT para retornar

FREQUÊNCIA VIA TECLADO

Caso você deseje poderá entrar com uma frequência diretamente pelo teclado, bastando para isto estar em modo VFO.

PASSO DE 1 EM 1 MHZ

O seu rádio tem uma função para agilizar a procura de uma determinada frequência pelo seletor ENC/SQL, que faz com que o rádio salte de 1 em 1 MHz.

1:) Pressione [VFO]

2:) Pressione [F]

* Uma pequena barra deve aparecer logo abaixo do digito do MHz

3:) Gire o seletor ENC/SQL para se deslocar até o MHz desejado.

4:) Pressione [F] para retornar ao modo normal

TRAVA DO TECLADO

O seu rádio possui uma função capaz de travar o teclado não permitindo assim com que acidentalmente as teclas sejam pressionadas.

Para travar ou destravar pressione [F],[MR]

* Uma pequena chave deve aparecer no visor indicando assim a atividade da trava.

Apenas as teclas [MONI],[LAMP],[PTT] não são afetadas pela trava.

DESTRAVANDO O ENC/SQL

Como você viu, a trava de teclado trava inclusive o seletor, porém pode-se ajustar o rádio para que quando a trava de teclado esteja ativa não trave o seletor ENC/SQL.

1:) Pressione [CALL]+LIGA para entrar no Menu.

2:) Gire o seletor até o Menu No.06

3:) Pressione [CALL] para alternar

* OFF: trava o seletor

* ON: Não trava o seletor

4:) Pressione o PTT para retornar ao normal.

BEEP LIGA E DESLIGA

O seu rádio emite um curto Beep cada vez que a maioria das teclas são pressionadas, porém você pode desejar desligar o Beep.

1:) Pressione [CALL]+LIGA para entrar no Menu.

2:) Gire o seletor ENC/SQL até o menu No.04

3:) Pressione [CALL] para:

OFF: Desliga o Beep

ON: Liga o Beep.

4:) Pressione o PTT para retornar ao modo normal.

TRANSMITINDO

SELEÇÃO DA POTÊNCIA

O seu rádio vem dotado de trêis níveis de potência para que você use-as conforme sua necessidade. Lembrando que quanto menor a potência maior e a durabilidade da bateria.

Para selecionar uma potência:

Pressione [F],[PTT] para alternar para uma nova potência.

BATERIAS HI L EL

PB-30 1,8W 0,5W 0,05W

PB-32/33 3,0W 0,5W 0,05W

PB-34 5,0W 0,5W 0,05W

ALCALINA 1,5W 0,5W 0,05W

TEMPO DE PTT (TOT)

Esta função programa o tempo máximo da portadora do seu HT, desta forma voce pode programar o seu rádio para que ele não ultrapasse o tempo de timer da repetidora, e quando o tempo de portadora vencer, um curto beep será soado, e a transmissão será interrompida, até que o PTT seja liberado e só ai então reinicie a transmissão.

Para programar o tempo desejado

1:) Pressione [CALL]+LIGA

2:) Gire o seletor ENC/SQL até o Menu No.13

3:) Pressione [CALL] tantas vezes forem necessário até o tempo desejado aparecer no visor.

30, 60, 90, 180, ou 900 segundos podem ser escohlidos.

Para retornar ao normal pressione o PTT

INIBINDO O PTT

O seu rádio possui uma função para inibir o PTT.

1:) Pressione [CALL]+LIGA

2:) Gire o seletor ENC/SQL até o menu No.05

3:) Pressione [CALL] para ligar ou desligar a função

tsOFF: Desliga a função "PTT normal"

tsON : Liga a função "PTT bloqueado"

4:) Pressione o PTT para voltar ao normal.

SEM PTT COM SQUELCH ABERTOOO

Esta função faz com que o rádio não transmita, caso o Squelch esteja aberto, fazendo com que seja impossivel transmitir quando alguém está transmitindo.

1:) Pressione [CALL]+LIGA para entrar no menu

2:) Gire o Seletor ENC/SQL até o menu No.14

O ajuste de fábrica é "OFF"

3:) Pressione [CALL] para alternar ON ou OFF

ON: Para ativar a fução

OFF: Para desligar a função.

4:) Pressione PTT para retornar ao normal.

CANAIS DE MEMÓRIAS

Exitem um total de 40 canais de memórias (0 à 39) que são para armazenar frequências e dados. Todos os canais de memórias são capazes de armazenar uma frequência para transmissão e outra para recepção, desta forma você pode usar um OFFSET não padrão.

MEMORIZANDO DADOS

Para memorizar uma determinada frequência e seus respectivos dados, tais como CTCSS, SUBTOM, DTSS e outros.

1:) Pressione [F](1 s) para entrar em modo de memorização.

2:) Gire o ENC/SQL para selecionar um canal para memorizar.

3:) Pressione [MR] para memorizar.

* Caso o canal escolhido estiver sendo usado por outra frequência, aparecerá logo abaixo dos digitos um pequeno triângulo para está indicação. Porém pode-se memorizar em um canal que contenha uma outra frequência, desta forma a nova frequência sobrepora a antiga.

MEMORIZANDO UM SPLIT

O termo SPLIT é usado para definir uma operação onde a frequência de trasmissão é diferente da de recepção, apesar de ser parecida com a de OFFSET, difere pois a do OFFSET tem um padrão de + ou - 600KHz e a do Split é livre.

Para poder desfrutar desta função, você terá que memorizar duas frequências, uma para TX e outra para RX nos canais de memórias.

Para memorizar siga:

1:) Selecione a frequência de Recepção e outros dados.

2:) Pressione [F](1 s) para entrar em modo de memorização.

3:) Selecione um canal de memória através do seletor

4:) Pressione a tecla [MR]

5:) Selecione agora a frequência de transmissão

6:) Pressione [F](1 s) para entrar novamente no modo de memorização.

7:) Pressione o [PTT]+[MR]

* Os canais de memórias que conterem duas frequências, uma para RX e outra para TX, terão os simbolos +/- no visor.

CHAMANDO AS MEMÓRIAS

*USANDO O SELETOR ENC/SQL

1:) Pressione [MR]

2:) Gire o seletor ENC/SQL para selecionar um canal.

*USANDO O TECLADO

1:) Pressione [MR].

2:) Entre com os dois digitos correspondentes ao canal desejado

DA MEMÓRIA P/ O VFO

Você pode transferir todos os dados de canais de memórias para o VFO, está operação é rápida e muito útil.

1:) Pressione [MR] ou [CALL]

2:) Caso seja um canal de memória use o ENC/SQL para selecionar o canal desejado.

3:) Pressione [F],[VFO].

* Todo o conteudo do canal selecionado é transferido para o VFO.

* Caso o canal selecionado era um canal de SPLIT (Canal de memória com duas frequências uma para TX e outra para RX) a frequência de transmissão não será transferida, e sim somente a de recepção.

LIMPANDO UM CANAL DE MEMÓRIA

Caso deseje você pode simplesmente regravar uma nova frequência em um determinado canal de memória ou se desejar eliminar por completo este canal de memória até que você tenha um outro dado para armazenar, desta forma o canal ficará eliminado temporariamente.

1:) Pressione [MR]

2:) Selecione o canal desejado a ser eliminado.

3:) Desligue o rádio.

4:) Pressione [MR]+LIGA

* O conteudo do canal de memória é transferido para o VFO e o canal é eliminado até que se memorize um outro dado novamente.

CANAL CALL

O canal CALL é como um canal de memória normal, a maior vantagem deste canal é de que ele é um canal de memória rápido ou seja a frequência com os dados mais utilizados por você será mais facil de ser recuperado quando armazenado no CALL, pois basta um toque na tecla

CALL para que os dados estejam novamente disponivel novamente.

Tudo que é possivel em um canal de memória, também é possivel de forma idêntica no CALL.

Porém ao invés de usar a tecla MR usa-se a tecla CALL.

FUNÇÃO CANAL

O seu rádio também possui uma função capaz de deixá-lo em modo canalizado ou seja ao invés de você ter no visor a frequência, você passa a ter somente o número do canal, e ainda não será possivel acessar o VFO, desta forma o seu rádio passa a ficar limitado as frequências dos canais de memórias. Você deve estar perguntando," mas para que serve isto ?", está função é util quando vamos deixar o rádio com alguma pessoa e desejamos de que a mesma só tenha acesso aos canais programados.

1:) Pressione [CALL]+LIGA

2:) Gire o seletor ENC/SQL até o menu No.12.

3:) Pressione [CALL] para alternar ON/OFF

ON= Modo canalalizado

OFF=Modo normal

4:) Pressione o PTT para retornar ao normal.

RESET

O seu rádio possui uma função chamada RESET que em português neste caso significa retirar todos os ajustes que foram colocados no seu rádio deixando-o assim do mesmo jeito que ele saiu de fábrica.

Existem dois tipos de RESET

* RESET de VFO

Para apagar toda a programação do VFO pressione [VFO]+LIGA.

* RESET total

Para apagar toda programação inclusive a do VFO pressione [F]+LIGA.

OPERANDO EM REPETIDORES

TRANSNISSÃO C/ OFFSETS

As repetidoras de Radio Amadores, são equipamentos capazes de receber e transmitir simultâneamente, porém para que isto seja possivel, as repetidoras tem que estar recebendo em uma frequência e transmitindo em outra, e a diferença entre a frequência de transmissão e a de recepção é chamada de OFFSET.

No Brasil assim como nos EUA e outros paises este OFFSET tem o valor padrão de + ou - 600KHz.

Por exemplo, para se acionar a repetidora em 145.250 é necessário que o rádio seja ajustado com o OFFSET (-) já que a frequência de entrada da mesma é de 144.650, e o rádio com o OFFSET (-) vai transmitir automáticamente na frequência de 144.650.

Para selecionar uma direçao (+ ou -) de OFFSET pressione [F],[REV] tantas vezes for necessário para o OFFSET desejado, lembrando que na ausência do + ou - a frequência está em operação simplex.

OFFSET AUTOMÁTICO

* SOMENTE VERSÃO USA

Caso o seu rádio seja versão americana ele já vem programado para que quando estiver em uma frequência de repetidora ele coloque o OFFSET adequado de forma automática, isto é possivel pois a ARRL que é entidade responsável pelo radio amadorismo americano padronizou as frequências de OFFSETs e o Brasil usa este padrão. Porém você pode mudar o OFFSET a qualquer instante.

* CANCELANDO O OFFSET AUTOMÁTICO

Para cancelar o OFFSET automático:

1:) Pressione [CALL]+LIGA

2:) Gire o seletor ENC/SQL até o menu 07

3:) Pressione [CALL] para ligar ou desligar o modo automático.

4:) Pressione o PTT para sair do de Menu.

ALTERANDO O OFFSET PADRÃO

Caso deseje você poderá alterar o valor do OFFSET padrão de 600 KHz para outro valor de 0.00 até 99.95 de 50 em 50KHz de passo.

1:) Presione [F](1s),[REV]

2:) Gire o seletor para alterar o valor padrão.

3:) Pressione o PTT para voltar ao normal.

FUNÇÃO REVERSO

A função reverso é útil para quando desejamos monitorar a frequência de entrada do repetidor ou a frequência de transmissão do OFFSET. Para que isto seja possível basta pressionar a tecla [REV].

SUBTOM

Algumas repetidoras só podem ser acessadas quando o rádio enviar um sub-tom( frequência de audio abaixo da capacidade auditiva do Homem) junto com a portadora de transmissão. Existem 38 tipos de subtom diferentes e a repetidora pode estar usando qualquer um destes, cabe você saber o subtom correto e ajustar o rádio com o mesmo.

Para que o Rádio transmita o sub-tom, é necessário ajusta-lo para tal. Pressione [T/CT] para alternar para o modo de SUBTOM (T). Caso esteja com a placa de CTCSS (TSU-8) instalada a tecla [T/CT] alternara:

nenhuma indicação----------> T ------------> CT

\____________________________/

Para selecionar um dos 38 subtom existentes

1:) Pressione a tecla [F](1s),[T/CT]

2:) Gire o seletor ENC/SQL para selecionar o subtom desejado.

3:) Pressione o PTT para rertornar ao modo normal

AUTOPATCH

Algumas repetidoras oferecem um serviço de telefonia automática. Para usar este serviço é necessário além de ser associado a repetidora, deve-se conhecer o código de acesso para o serviço de telefonia. O acesso normalmente é uma senha de alguns digitos de DTMF

( tons padrão ) que são ativados quando estamos transmitindo com o PTT e simultâneamente pressionado as teclas numéricas que correspondem as teclas de um telefone comum.

O seu rádio possui um teclado que corresponde as teclas de 0 à 9, *, #, de um telefone comum, e as teclas A, B, C, D, que apesar de o telefone

omum não possuir o seu rádio é capaz de transmitir mais estes quatro padrões.

1:) Pressione e segure o [PTT]

2:) Pressione a sequência desejada de teclas para enviar os tons desejados.

* Para gerar tons especiais pressione [MONI] antes de pressionar as teclas de 1 à 8.

MEMÓRIA DE DTMF

As sequências de DTMF podem ser memorizadas em até cinco canais de memória especiais, e cada canal de memória é capaz de armazenar uma sequência de até 15 digitos.

1:) Pressione [F](1s),[3] para entrar no modo de memorização de DTMF. No visor deverá aparecer um "P---"

2:) Digite a sequência de DTMF desejado (max.15 digito)

* Se algum digito estiver errado pressione [VFO]

* Para abortar a memorização pressione [CALL]

3:) Pressione [MR] e em seguida pressione o número do canal de DTMF (de 1 à 5) desejado para armazenar a sequência.

CONFIRMANDO AS MEMÓRIAS

Para verificar quais os códigos de DTMF estão armazenados na memória:

1:) Pressione [F],[3]

No display deve aparecer "P-"

2:) Pressione o número correspondente (de 1 à 5) do canal de memória a ser verificado.

A sequência de DTMF será mostrada no visor

Se for escolhida uma memória que não tenha dado armazenado, o visor retorna ao modo normal.

TRANSMITINDO UMA MEMÓRIA

Para transmitir uma sequência de DTMF previamente memorizada:

1:) Pressione [PTT]+[CALL], e continue com o PTT pressionado.

O visor deve estar com a indicação "P -".

2:) Pressione o digito correspondente (1 à 5) ao canal desejado.

A sequência de DTMFs deverá ser enviada e mostrada no visor ao mesmo tempo.

Durante o envio da sequência de DTMF, o PTT continuará transmitindo mesmo que o PTT seja solto.

TRAVA COM DTMF

O seu rádio tem uma função que pode ser ligada ou desligada e que faz com que quando uma tecla de DTMF é pressionada quando o PTT está pressionado, você pode soltar o PTT e continuar a pressionar os digitos correspondentes, pois quando está função estiver ligada o rádio continua a transmitir até 2 segundos da ultima tecla de DTMF pressionada.

1:) Pressione [CALL]+LIGA

2:) Gire o seletor até o menu no.09

3:) Pressione [CALL] para ligar ou desligar a função.

SCAN

O scan(ou varredura) é uma função especial para monitorar as suas frequências favoritas. O seu rádio possui quatro tipos de scan.

TIPOS DE SCAN

* SCAN DE MEMÓRIAS

* SCAN DE VFO

* SCAN DE VFO<->CALL

* SCAN DE MEMÓRIA<->CALL

NOTA:

* Se o PAGE ou o Tone Alert estiver ativado o Scan não funciona.

* Se o CTCSS estiver sendo utilizado, o Scan só consigirá parar nas frequências em que o Sub-Tom correto estiver sendo transmitindo.

* Caso o DTSS esteja sendo utilizado, O Scan para quando alguma frequência estiver recebendo algum sinal, porém o squelch só abrirá caso o DTSS seja recebido.

* Caso o CTCSS e o DTSS esteja sendo utilizado simultâneamante em modo de Scan, vale primeiro a regra do CTCSS e em seguida a regra do DTSS.

MÉTODOS DE SCAN

* Scan controlado por tempo.(TO)

O Scan controlado por tempo faz com que o scan pare em uma determinada frequência por apenas 5 segundos, que decorridos fazem com que o Scan continue, caso deseje que o Scan pare basta pressionar o PTT.

* Scan controlado pela portadora.(CO)

O Scan controlado pela portadora, para em uma determinada frequência sempre que o Squelch é aberto, e será necessário que o Squelch fique fechado por mais de dois segundos para que o Scan continue a fazer a varredura.

SELECIONANDO O MÉTODO DE SCAN

Para alternar de um tipo para outro de scan:

1) Pressione [CALL]+LIGA para entrar em modo de menu.

2) Gire o seletor ENC/SQL até o menu No.03.

3) Pressione [CALL] para alternar de CO para TO

4) Pressione o PTT para retornar ao normal.

SCAN DE MEMÓRIAS

Caso deseje você poderá fazer uso do Scan tambem para os canais de Memória.

1) Pressione [MR](1s).

* Imediatamente o Scan começa a fazer a varredura no sentido crescente ou decrescente nos canais de memórias

2) Para inverter a direção do scan basta girar o seletor ENC/SQL no sentido desejado.

3) Para cancelar o Scan de memórias basta pressionar o PTT.

* TRAVA DE SALTO

A trava de salto do inglês Locking-Out, serve para que você marque os canais de memória com a mesma, e assim o Scan irá saltar os canais marcados, fazendo com que os mesmo não interfiram no processo de Scan.

1) Pressione [MR]

2) Selecione o canal de memória que irá receber a trava.

3) Pressione [F](1s),[LAMP] neste momento um simbolo de uma pequena estrela deve aparecer indicando assim a atividade da trava de salto para está determinada memória.

4) Caso deseje travar outro canal repita as operações anteriores, caso deseje destravar o processo é exatamente o mesmo.

SCAN EM MODO VFO

O Scan em modo de VFO é útil para fazermos uma varredura de frequências.

1) Pressione [VFO](1s), neste momento o rádio inicia o processo de varredura pelas frequências no sentido crescente ou decrescente.

2) Para alternar o sentido ou direção do Scan basta girar o seletor ENC/SQL no sentido desejado.

3) Para cancelar o Scan Pressione o PTT.

SCAN DE CALL/VFO

Este tipo de scan faz com que o rádio fique alternando do modo CALL para modo VFO.

1) Pressione [VFO]

2) Pressione [CALL](1s)

3) Para cancelar pressione PTT

SCAN DE CALL/MR

De forma idêntica a do CALL/VFO só que ele alternar do CALL para o canal de memória previamente selecionado.

1) Pressione [MR]

2) Pressione [CALL](1s)

3) Pressione PTT para interromper o Scan.

SALVANDO A BATERIA

SAVER

A função Saver, faz com que a durabilidade da carga da bateria aumente consideravelmente, pois quando está função estiver ligada, faz com que sempre que decorridos 5 segundos de inatividade, ou seja sem transmitir e receber sinal algum por mais de 5 segunndos, o Saver faz com que o rádio passe a ligar e desligar os circuitos internos do mesmo de maneira que quando algum sinal for recebido no intervalo em que o Saver estiver mantendo o rádio ligado o processo de Saver é cancelado até que se obtenha um novamente uma inatividade de 5 segundos. Como o Saver chaveia o liga e desliga dos circuitos internos de forma muito rápida, é bem capaz de você nem perceber a sua atuação, a não ser pela durabilidade da carga da bateria.

Para ativar ou desativar a função Saver:

1) Pressione [CALL]+LIGA

2) Gire o seletor ENC/SQL até o Menu No.01

3) Pressione [CALL] para:

ON : liga o SAVE ("S" aparece)

OFF: desliga o SAVE ("S" desaparece)

4) Pressione o PTT para retornar.

APO (AUTOMATIC POWER OFF)

APO (desligamento automático), também é considera-da uma função para salvar a bateria, pois quando a mesma estiver ativa, faz com que o rádio desligue sempre que o mesmo ficar em estado de inatividade ou seja sem transmitir ou receber sinal algum por mais de 60 minitos, sendo que um minuto antes do APO desligar o seu rádio, o mesmo emitirá um sinal sonoro avisando assim que dentro de segundos o seu rádio será desligado, porém se o PTT for pressionado ou

tempo para desligamento será reiniciado para 60 minutos e assim por diante.

1) Pressione [CALL]+LIGA

2) Gire o seletor ENC/SQL até o Menu No.02

3) Pressione [CALL] para ligar ou desligar a função OFF

4) Pressione o PTT para retornar

CTCSS

DECODIFICADOR DE SUB-TONS

CTCSS (CONTINUOS TONE CODED SQUELCH SYSTEM) ou Sistema de Squelch Controlado por Tons Continuos é uma forma de controlar o Squeclh do seu rádio, e quando o CTCSS estiver ativo, de forma que para o Squeclh abrir e permitir assim que seja possivel ouvir o sinal recebido, seja necessário que a transmissão recebida contenha o sub-tom correto caso contrário o sinal poderá ser percebido somente atravéz do S-METER porém o audio não será ouvido.

Para selecionar uma frequência de CTCSS selecione um dos 38 Sub-Tons.

Para ativar o CTCSS ou desativar é necessário estar com a placa opcional de CTCSS (TSU-8) instalada, do contrário será impossivel, caso a placa esteja instalada basta pressionar a tecla [T/CT] até que o símbolo de "" CT "" esteja no visor, para desligar a função pressione [T/CT] novamente.

DTSS

DUAL TONE SQUELCH SYSTEM

DTSS ou Dual Tone Squelch System (Sistema de Squelch por Tons Multifrequêncial) é um sistema onde o Squelch é controlado por DTMFs, que são aqueles sinais sonoros emitidos quando pressionamos as teclas do rádio com o PTT pressionado. O sistema de DTSS faz com que o Squelch fique fechado mesmo quando um sinal é recebido, e só abre quando o rádio receber uma sequência de treis digitos de DTMF que está previamente memorizada no DTSS. Vamos dar um exemplo para que você possa entender melhor. Vamos imaginar que eu programe o meu rádio para operar com o DTSS e que o mesmo esteja programado para uma sequência EX:" 013 " portanto os rádios que desejarem fazer contato comigo deveram programar os seus respectivos DTSS para " 013 " do contrário o meu rádio receberá o sinal, porém não abrirá o Squelch, caso a estação que deseja fazer contato, não tenha a função DTSS, porém o rádio possui um teclado com DTMF, ele poderá enviar a sequência de forma manual ou seja pressionar o PTT, e em seguida pressionar a sequência, que no nosso exemplo é "013".

O sistema de DTSS é util pois ele transmite a cada inicio de transmissão a sequência de treis digitos, que coincide com os treis digitos programados

Você poderá montar um grupo de amigos onde todos poderão ter um código de DTSS em comum, e assim criar uma especie de frequência privativa, onde será possivel escutar somente os elementos que estiverem usando o mesmo código DTSS.

O sistema de DTSS apesar de parecer com o CTCSS, difere no que o CTCSS é um tom contínuo, ou seja para que o CTCSS mantenha o squelch aberto é necessário que o Sub-Tom esteja presente a todo momento da transmissão, enquanto que no DTSS o código é enviado em cada inicio de câmbio, e o Squelch é destravado temporáriamente, e será necessário que o Squelch fique por mais de 2 Seg. sem receber sinal algum para que novamente venha a ficar codificado.

1) Para ativar a função de DTSS basta pressionar [F],[2]

* O símbolo "DT"deve aparecer no Canto superior esquerdo do visor indicando assim a sua atividade.

2) Para desativar a função de DTSS repita a sequencia 1

MEMÓRIAS DE CÓDIGOS DE PAGE

1) Pressione [F],[2] para estar no modo DTSS

2) Pressione [F](1s),[2] para entrar no modo de ajuste do código de DTSS

3) Pressione a sequência de treis códigos, desejados.

DTSS E REPETIDORES

Quando você esta usando o DTSS em modo simplex deve ter reparado de que quando pressionamos o PTT o codigo de DTSS é enviado instantaneamente, porém quando estivermos em modo duplex para operações em repetidores, o DTSS será enviado com um pequeno retardo. Isto se dá ao fato de que a maioria dos repetidores leva algum tempo para retransmitir o sinal que esta em sua entrada, ou seja aproximadamente uns 300 mseg é o tempo que leva para a transmissão entrar no ar, apos estar recebendo um sinal, porém algumas repetidoras tem este tempo aumentado, e o seu TH22 pode ser ajustado para dois tempos

de retardos diferentes.

1) Pressione [CALL]+LIGA

2) Gire o seletor ENC/SQL até o menu No.08

3) Pressione [CALL] para alternar os retardos de 350 e 550 mseg.

4) Pressione o PTT para retornar ao modo normal

PAGE

O PAGE é uma função para operar o DTSS de forma inteligente, projetada para operaçõs mais profissionais, o seu funcionamento é igual ao DTSS, só difere que neste caso, cada operador poderá ter uma sequência de treis digitos diferente um do outro, fazendo desta forma com que a chamada fique seletiva, ou seja em quanto chamamos um elemento especifico do grupo os demais não serão pertubados, porém é possivel que cada elemento tenha um código em comum, para que em caso de se desejar fazer uma chamada coletiva isto seja possivel.

Quando estiver-mos com o PAGE ativado ele irá transmitir uma sequência de sete digitos quando pressionar-mos o PTT sendo:

CCC * DDD--->AP(código individual)

0P ou NP<______/ \_____>código * (DTMF)

Onde NP pode ser uma memória entre 1P à 6P

Para entendermos melhor o funcionamento do PAGE vamos simular uma operação deste tipo.

O seu rádio possui 8 memórias para aramzenar códigos de PAGE sendo:

Memória-AP: Para o seu código DTSS individual

Memória-0P: Para armazenar o código da estação que estamos desejando chamar, ou ela é usada pelo PAGE para armazenar automaticamente o código DTSS da estação que está nos chamando.

Memória-1P à 6P: Para armazenar os DTSS de outros grupos, ou de outras estações

Vamos imaginar um grupo de 5 pessoas:

e os seus respectivos rádios vão estar assim:

JOAO PAULO CARLOS MARCOS JOSE

AP:001 002 003 004 005

0P:

1P: 555 003 001

2P:*002 555 555 002

3P:*003 004 555 003

4P:*004 004

5P:*005 005

6P:*006 555

Observe que cada um dos elementos possuem o código [555] em comum, pois este é o código do grupo, pois se alguem chamar usando este código o Squelch de todos irão se abrir.

O rádio do José possui todas as 5 unidades memorizadas, isto significa que quando uma unidade chamar a outra, o rádio do José irá monitorar pois ele habilitou todas as memórias de PAGE com os códigos das outras unidades. Já o João apesar de ter habilitado as memórias de PAGE de seu rádio, ele bloqueiou-as temporariamente, pois você deve estar observando que ao lado de cada memória temos um sinal [*], que serve para desabilitar temporáriamente o respectivo código.

Digamos que o Joao queira solicitar o Carlos:

Então ele deve proceder da seguinte forma:

colocar o código do Carlos em sua memória 0P (0P=003)e em seguida pressionar o PTT e após o Page enviar a sequência apropriada ele pode falar. O rádio do Carlos por sua vez deverá estar mostrando a memória 0P com o DTSS do João então o P0 do Carlos deve estar mostrando no visor 0P=001 (lembre que o 0P registra automaticamente o código da estação que nos solicita). Neste caso se o Carlos desejar responder ao chamado basta pressionar o PTT que a sequência para abrir o Squelch do João será enviada automaticamete, vale lembrar que o rádio do José está habilitado com todos os códigos de todos elementos e neste caso ele ira receber a comunicação tanto do João como do Carlos, já o Paulo só irá escutar a transmissão do João já que ele só está com o código 003 habilitado( lembre-se de como a sequência do PAGE é transmitida).

PARA ENTRAR EM MODO DE MEMÓRIA DE PAGE:

1) Pressione [F],[1] para ligar o modo PAGE

2) Pressione [F](1s),[1]

3) Gire o seletor ENC/SQL para a memória de PAGE desejada

4) Digite a sequência de treis digitos desejado 5) Caso deseje memorizar em outra memória volte ao passo 3) do contrário pressione o PTT para retornar

PARA CHAMAR UMA ESTAÇÃO COM PAGE:

1) Pressione [F],[1] para ligar o modo PAGE

2) Pressione [F](1s),[1] para entrar em modo de seleção

3) Gire o seletor ENC/SQL para selecionar uma memória entre 1P e 6P ou selecione P0 e digite o código que desejar.

4) Pressione e segure o PTT apertado e solicite a estação desejada.

PAGE E REPETIDORES

Da mesma maneira que o DTSS, o PAGE tem um retardo em sua transmissão quando operamos em modo duplex, este retardo esta ligado ao mesmo ajuste de retardo do DTSS.

INIBINDO CÓDIGOS DE PAGE

O seu rádio pode inibir as memórias de page de 1P à 6P

lembre do ex: do rádio do João onde as memórias de

2P à 6P estavam com a trava para inibir as mesmas.

1) Pressione [F],[1]

2) Pressione [F](1s),[1] para entrar em modo de seleção

3) Gire o seletor até a memória de PAGE desejada.

4) Pressione [F](1s),[LAMP] para inibir ou desinibir a mesma.

PS: O simbolo de estrela indica que a memória está inibida.

AUTO-CANCELAMENTO DO PAGE

A função de auto cancelamento do Page é util pois quando tivermos estabelecido o contato com a outra estação, vamos perceber que o sistema se torna um tanto cansativo, nos casos em que os QSOs são um tanto longo, e neste caso as vezes optamos por desativar o Page temporariamente, até que o nosso QSO chegue ao fim para ai ativarmos a função de Page novamente. Para estes casos o seu rádio possui uma função de desativamento da função PAGE de forma automática ou seja quando uma estação nos solicita e a mesma envia o código correto o rádio nos indicará que a estação tal está nos solicitando, ai quando pressionamos o PTT o nosso rádio transmitirá mais uma vez o PAGE para que possamos responder ao amigo, porém quando soltarmos o PTT o modo Page se auto-cancelará.

1) Pressione [CALL]+LIGA p/ entrar no menu

2) Gire o seletor até o menu No.11

3) Pressione [CALL] para ligar ou desligar a função

4) Pressione o PTT para retornar ao modo normal

PAGE ABERTO

Caso deseje, poderá operar com o PAGE de forma que o mesmo não controle o Squelch ou seja, o Squelch abrirá normalmente, porém quando for transmitir, o Page envia-rá os códigos normalmente, e quando receber algum código de Pager o seu rádio mostrará o mesmo de forma normal.

1) Pressione [CALL]+LIGA

2) Gire o seletor até o Menu No.10

3) Pressione Call para ligar ou desligar o Squelch controlado por PAGE.

OP ON = Squelch por PAGE

OP OFF= Squelch normal

4) Para retornar pressione o PTT

TONE ALERT

A função TONE ALERT ou ALARME é uma função que opera da seguinte maneira:

Quando ativa faz aparecer no visor um simbolo de um pequeno Sino para indicar sua atividade, quando algum sinal destravar o Squelch, o mesmo começará a piscar e o rádio emitirá um alarme com duração de alguns segundos, e mesmo quando o alarme parar de soar, o simbolo continuará a piscar, indicando assim que alguma estação está solicitando. Além disto o visor do rádio passa para o modo cronometro indicando assim o tempo decorrido da ultima chamada. Caso o Squelch venha a ser destravado novamente, o cronometro e reiniciado e um novo alarme sonoro é soado. Caso deseje transmitir pressione o PTT para sair do modo de alarme. Esta função é útil quando utilizada em conjunto com o CTCSS ou DTSS pois assim quando o alarme soar teremos a certeza de que não foi uma possivel interferência.

1) Pressione [F],[CALL]

2) Para sair do modo ALARME repita a operação anterior

PS se a função ALARME estiver ativada a função APO não desligará o rádio de forma automática.

CONTROLE REMOTO

Os microfones SMC-33 e o SMC-34 são dotados de três teclas as quais o rádio e capaz de memorizar de forma a assossiar as diversas funções do rádio, para que posteriormente possam ser acionadas por uma das tres teclas.

Para memorizar é simples basta ligar o Rádio com a tecla 1 ou 2 ou 3 do microfone pressionada, e ao ligarmos o rádio mostrará em seu visor a seguinte informação:

PF1 ou PF2 ou PF3 ai basta acessar de modo normal a função desejada do rádio, pois em seguida o visor retornará ao modo normal e a função já estará memorizada. Quando desejar acionar está determinada

função basta pressionar a tecla correspondente do microfone.

INSTALANDO A TSU-8

Para intalar a unidade opcional TSU-8, certifique-se de que o rádio esteja totalmente desligado, pois do contrário tanto o rádio como a unidade TSU-8 poderão ser danificadas.

1o.] Posicione o rádio com o botão de PTT virado para você. Então remova a parte de borracha que faz o papel de botão de PTT, coforme a figura a indica.

2o] Segure a unidade opcional TSU-8 pela aba plastica, e insira a unidade dentro da cavidade localizada logo abaixo do botão de PTT, observe que o lado da unidade com o C.I. (Chips), deve estar voltado no sentido trazeiro do rádio. Uma vez encaixado, empurre a unidade até que sobre somente a aba plastica para o lado de fora, esta aba servirá para retirar a unidade, caso um dia deseje assim.

3o] Dobre a aba plástica da unidade antes de recolocar a capa de borracha que serve de PTT, na hora que dobrarpreste bem atenção para não deixa-la em cima do botão de lampada. Recoloque a capa de

borracha

ÍNDICE ANALÍTICO

AGRADECIMENTO

PRECAUÇÕES

CARACTERISTICAS

ACESSÓRIOS

CONVENÇÕES DESTE MANUAL

INFORMAÇOES DA BATERIA

BATERIA NICD

RECARREGANDO

INSTALANDO A BATERIA

INICIANDO

CONHECENDO O SEU RÁDIO

VISOR

PRE-AJUSTE DO MENU

RECEPÇÃO

LIGANDO O RÁDIO

PONTO CRITICO DO SILENCIADOR

PASSO DE FREQUÊNCIA

FREQUÊNCIA VIA TECLADO

PASSO DE 1 EM 1 MHZ

TRAVA DO TECLADO

DESTRAVANDO O ENC/SQL

BEEP LIGA E DESLIGA

TRANSMITINDO

SELEÇÃO DA POTÊNCIA

TEMPO DE PTT (TOT)

INIBINDO O PTT

SEM PTT COM SQUELCH ABERTO

CANAIS DE MEMÓRIAS

MEMORIZANDO DADOS

MEMORIZANDO UM SPLIT

CHAMANDO AS MEMÓRIAS

*USANDO O SELETOR ENC/SQL

*USANDO O TECLADO

DA MEMÓRIA P/ O VFO

LIMPANDO UM CANAL DE MEMÓRIA

CANAL CALL

FUNÇÃO CANAL

RESET

* RESET de VFO

* RESET total

OPERANDO EM REPETIDORES

TRANSNISSÃO C/ OFFSETS

OFFSET AUTOMÁTICO

* SOMENTE VERSÃO USA

* CANCELANDO O OFFSET AUTOMÁTICO

ALTERANDO O OFFSET PADRÃO

FUNÇÃO REVERSO

SUBTOM

AUTOPATCH

MEMÓRIA DE DTMF

CONFIRMANDO AS MEMÓRIAS

TRANSMITINDO UMA MEMÓRIA

TRAVA COM DTMF

SCAN

TIPOS DE SCAN

NOTA:

MÉTODOS DE SCAN

* Scan controlado por tempo.(TO)

* Scan controlado pela portadora.(CO)

SELECIONANDO O MÉTODO DE SCAN

SCAN DE MEMÓRIAS

* TRAVA DE SALTO

SCAN EM MODO VFO

SCAN DE CALL/VFO

SCAN DE CALL/MR

SALVANDO A BATERIA

SAVER

APO (AUTOMATIC POWER OFF)

CTCSS

DECODIFICADOR DE SUB-TONS

DTSS

DUAL TONE SQUELCH SYSTEM

MEMÓRIAS DE CÓDIGOS DE PAGE

PARA ENTRAR EM MODO DE MEMÓRIA DE PAGE:

PARA CHAMAR UMA ESTAÇÃO COM PAGE:

PAGE E REPETIDORES

INIBINDO CÓDIGOS DE PAGE

AUTO-CANCELAMENTO DO PAGE

PAGE ABERTO

TONE ALERT

CONTROLE REMOTO

INSTALANDO A TSU-8

KENWOOD TH-22A/TH-42A

1

Não nos responsabilizamos por danos causados no equipameto, pois as informações contida neste manual são as mesmas do original em inglês DISTRIBUIÇÃO INTERNA