TH28A

BATERIA 
BATERIA DE NICD (PB13)
Se deve carregar a Bateria antes que se possa utiliza-la. Não foi carregada na fabrica para proporcionar o maior número de ciclos de carga e descarga. São necessários alguns ciclos de carga e descarga para que a mesma tenha sua carga total.
Se armazenada sem uso por um período maior que dois meses recomenda-se carrega-la antes do uso.
RECARGA
Coloque o conector de carga do carregador (BC14) no receptáculo da parte superior do transceptor.
Encaixe o carregador na tomada de CA. Não permita que se carregue a bateria por mais, de 15 horas. A vida útil da bateria pode ser reduzida se o tempo de carga for excedido do tempo recomendado.
INSTALAÇÃO DA BATERIA
Insira a bateria para dentro do transceptor sem forçar, até que seja sentido um click.
Para retirar a bateria pressione o botão situado nas costas do HT no sentido da esquerda para a direita, e logo em seguida puxe a bateria para fora do HT.
NÍVEL DA TENSÃO DA BATERIA
O medidor indica a tensão relativa da bateria durante a transmissão. Recarregue ou troque a bateria quando o nível estiver baixo.

DURAÇÃO DAS BATERIAS
E recomendado 6 segundos de transmissão, 6 segundos de recepção e 48 segundos sem recepção alguma para a durabilidade da tabela a seguir. 
Também recomenda-se o uso do saver.
Precaução:
O indicador de bateria e o botão de Power não trabalhara quando a bateria estiver totalmente descarregada. Neste caso recomenda-se recarregar ou trocar a bateria.
OPERAÇÃO DO RECEPTOR
LIGANDO
Conecte a antena e a bateria. Tecle o botão de [power] para ligar ou desligar o transceptor.
Deverá aparecer no display a frequência de fabrica. Se por acaso você detectar qualquer coisa irregular no display recorra ao reset de VFO ou reset geral veja o capítulo ref. aos RESET. 
Após selecionar uma frequência seja pelo teclado ou pelo seletor deve-se ajustar o controle de volume [VOL] seguido pelo silenciador (Squelch) [SQL] para eliminar aquele chiado conhecido como ruido branco.
1. Gire o controle de [VOL] ate uma posição onde o volume seja o requerido.
2. Gire o controle seletor até sintonizar uma frequência livre.
3. Gire o controle de Squelch [SQL] todo no sentido anti-horario, fazendo desta forma que o mesmo libere o ruído branco. Ai comece a gira-lo no sentido horário, lentamente e pare de gira-lo. Quando imediatamente o ruído desaparecer. Em caso de o ruído desaparecer e você continuar a girar o [SQL] você estará fazendo com que o rádio fique menos sensível aos sinais recebidos.

SELEÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Tem-se várias formas para selecionar frequências.
* Colocando uma frequência especifica via teclado.
* Utilizando o controle de Sintonia ou Seletor.
* Selecionando um canal de memória [MR].
* Teclando a tecla [CALL].

INTRODUÇÃO DIRETA VIA TECLADO
Pode-se introduzir uma frequência diretamente pelo teclado.
Explicaremos a maneira para introduzir a frequência 145.050 MHZ.
1. Pressione [VFO] para garantirmos o modo VFO.
2. Pulse a tecla 4. O display deve entrar em modo de inserção automaticamente.
3. Continue a inserção com as teclas 5,05 e 0.

SELEÇÃO DO TAMANHO DO PASSO
Ao girar-mos o seletor observamos que a frequência salta para uma nova frequência. A este salto damos o nome de Passo de Frequência ou Passo.
E possível de se colocar uma frequência no display a qual e incompatível com o passo e o resultado será um arredondamento da frequência.
Neste caso devemos alterar o tamanho do passo para que possamos introduzir a frequência desejada.
Para que possamos ter acesso ao modo de ajuste do Passo o rádio deve estar em modo [VFO].
1. Pressione momentaneamente a tecla [ F ] e em seguida pressione a tecla [MHZ/STEP].
O passo atual deve ser visualizado no display.
2. Gire o seletor para escolher um novo passo.
3. Para retornar pressione qualquer tecla exceto [LAMP], [MONI], [POWER].
E possivel que quando você mudar o passo e retornar novamente aconteça um arredondamento na frequência por esta não ser compatível com o novo passo.

PROGRAMANDO LIMITES PARA O VFO

O seu rádio vem dotado de uma gama de frequências porém e possível programar o VFO para sintonizar uma gama menor de frequências.
O limite atua em segmentos de 1 MHZ.
Por exemplo pode-se limitar a gama do VFO para trabalhar dentro da faixa de 144 a 146 MHZ.
1. Gire o controle de sintonia [SELETOR] até que apareça o MHZ desejado para o limite interior.
ex: 144.100 para 144 MHZ
2. Pressione e segure a tecla [M] por mais de um segundo, em seguida pressione a tecla [ 7 ]. Assim esta selecionado o limite inferior do VFO.
3. Gire o seletor até sintonizar uma frequência que contenha o MHZ para o limite máximo no nosso caso em se tratar da frequência máxima ser 146.000 Mhz podemos escolher qualquer frequência entre 145.000 a 145.990 para que o limite superior atinja somente até 145.995 Mhz.
4. Pressione e segure a tecla [ M ] por mais de um segundo, em seguida pressione a tecla [ 4 ].
Assim esta selecionado o Limite Superior.
5. Para confirmar a programação gire o controle de sintonia [ Seletor ] para os extremos do limite.
O resultado deve ser que quando tentamos ultrapassar os limites estabelecidos o rádio, volta para o 
limite oposto ao violado fazendo assim com que não se consiga sair da faixa pré estabelecido.
Para apagar esta programação de limites de VFO e necessário da-se um RESET de VFO.
Pode-se programar qualquer limites seguindo as instruções anteriores.

RECEPÇÃO DE SUB-BANDA
Pressione a tecla [BAND]
Pode-se selecionar uma frequência como na banda principal.

OPERANDO O TRANSMISSOR
Antes de tentar transmitir certifique-se que a antena esteja propriamente conectada e de que a mesma seja apropriada, pois do contrário você pode danificar o estágio de saída de potência do seu transceptor.
PARA TRANSMITIR SIGA ESTES PASSOS 
1. Selecione uma frequência.
2. Verifique se a frequência não está sendo usada.
3. Pressione o botão de [PTT]
O indicador "ON AIR" e o medidor de nível de bateria deverá aparecer.
4. Fale ao microfone a uma distancia recomendada de 5 cm. Se falar mais ou menos próximo o resultado pode ser insatisfatório.
5. Libere a tecla [ PTT ] para retornar ao modo de recepção os indicadores "ON AIR" e o medidor de nível de bateria deve desaparecer.
ALTERANDO A POTÊNCIA DE SAÍDA DO TRANSMISSOR
Pressionando a tecla [ LOW ] pode-se selecionar até quatro níveis de potência de saída, a potência de saída depende da forma de alimentação do rádio, a alta potência e simbolizada pela falta de qualquer indicador.
O "M" significa Potência Média
O "L" significa Baixa Potência
O "EL" significa Potência Econômica
Sendo esta ultima recomendada para distancias muito curtas.
FUNÇÃO DE TRAVA DO PTT
A função normal de trava de PTT (TX STOP ) permite inibir temporariamente a ação do PTT, evitando assim uma transmissão acidental.
Pressione a tecla [F] e em seguida pressione a tecla [LOW/TX.S] para 
ativar e desativar a função de travado PTT.
TEMPORIZADOR DE PTT
O seu rádio vem programado de fabrica com um temporizador que atua sobre o PTT fazendo com que a transmisão se 
desative caso o mesmo fique pressionado por 10 minutos interruptos.
Esta função não pode ser desligada nem tão pouco ter seu tempo alterado, porém em caso,se desejar continuar a transmitir quando a mesma entrar em atividade, basta liberar o PTT momentaneamente e pressionar novamente que desta forma reiniciaremos a ação do timer para mais 10 minutos.
Vale lembrar que esta função foi criada para proteger o estágio final do rádio portanto não aconselha-se câmbios longos.

UTILIZANDO A MEMÓRIA
1 PRESERVAMENTO DAS MEMÓRIAS DO MICROPROCESSADOR
Todos os dados armazenados em canais de memória, inclusive o CALL, o VFO são preservados mesmo que se desconecte o rádio da fonte de alimentação e da bateria de NICd.. Estes dados são armazenados em um chip de EEPRON que será responsável pelo armazenamento mesmo quando o rádio não estiver sendo alimentado.
Outros dados como por exemplo os do relógio poderão ser perdidos caso o rádio fique sem alimentação por um periodo superior ao de 20 dias, tempo este o qual uma beteria interna de Lítio será a responsável pela não perda destes dados.
Esta bateria uma vez descarregada, passa a ter sua carga em 100% dentro de um período de 10 horas a contar da instalação da bateria externa de NICd ou de uma alimentação externa ( de até 13,8 VCC).
2 INTRODUZINDO DADOS NA MEMÓRIA
A operação de memorização é bem simples e requer apenas algumas teclas para que se obtenha êxito.

MEMORIZAÇÃO DE CANAIS NORMAIS
1. Utilize o teclado numérico para selecionar uma frequência de recepção, e selecione caso seja necessário outros fatores como CTCSS, DTSS etc...
2. Pressione a tecla M. O indicador numérico de canal de memória se acenderá e um pequeno símbolo na forma de um triângulo estará posicionado acima do primeiro digito do canal de memória, sendo que se por ventura o canal não estiver sendo usado por nenhuma outra frequência o símbolo se manterá piscando e do contrário se manterá aceso para indicar que este canal de memória já esta sendo usado por outra frequência.
3. Utilize o teclado ou o botão de sintonia (SELETOR) para selecionar a memória desejada, no caso de se usar o teclado sempre pressione uma sequência de dois digitos para as memórias abaixo de 10 como 02 para a memória 2.
4. Para encerrar a memorização pressione a tecla MR.
5. O rádio volta ao estado anterior no caso o VFO.

LIMPANDO UM CANAL MEMÓRIA

É possivel não desejar que um determinado canal de memória fique no rádio uma vez que não se utilizará o mesmo para nada. E neste caso é possível elimina-lo da memória do rádio.
1. Selecione o canal de memória o qual se deseja eliminar da memória do rádio.
2. Pressione a tecla "M" por mais de um segundo, e em seguida pressione a tecla "MR".
3. O numero do canal de memória se apaga e os dados da mesma já não existem mais.

INICIALIZAÇÃO DA MEMÓRIA (RESET GERAL)
Cuidado ao executar a função seguinte pois todos os dados das memória serão apagados de uma só vez.
Pressione a tecla "M" e com a mesma pressionada ligue o rádio pela tecla de ""PWR".
Todos os indicadores de display devem aparecer por um momento no display, então só ai libere a tecla "M". Isto faz com que o rádio apague todas as informações e dados colocados no mesmo e ao mesmo tempo o rádio restaura dados pré-programados pela fábrica.

RESET DO VFO

CANAIS NORMAL DUPLO 
FREQUÊNCIA RX X X
FREQUÊNCIA TX N/A X
FREQUÊNCIA DO SUB-TOM X X
TOM LIGADO OU DESLIGADO X X
CTCSS LIG. OU DESL. X X
TAMANHO DO PASSO X X
FUNÇÃO REV LIG. OU DESL. X N /A
CÓDIGO DTSS X X
DTSS LIG. OU DESL. X X

Pressione a tecla "F" e mantendo-a pressionada ligue o rádio através da tecla "PWR". 
Desta maneira os dados do VFO serão restaurado para a sua forma inicial que vem de fabrica. Outros dados tais como o relógio, pager, dtss, canais memórias, e os limites para o SCAN 
não serão afetados por este tipo de RESET.

4 CANAL DE MEMÓRIA.
Este transceptor proporciona 40 canais de memória.

5 CONTEÚDO DOS CANAIS DE MEMÓRIAS.
Cada canal de memória pode armazenar várias informações ao mesmo tempo.

6 ENTRANDO DADOS E FREQUÊNCIAS EM CANAIS DUPLO.

Canais duplo são aqueles onde é possível armazenar em um único canal de memória duas frequências sendo a primeira de recepção e a segunda de transmissão sendo possível desta forma criar uma situação onde se transmita em uma frequência e se escute em uma outra qualquer.
1. Utilize o teclado ou botão seletor para selecionar a frequência responsável pela recepção.
2. Pressione a tecla "M", o indicador de canal de memória deverá estar aceso.
3. Selecione o canal de memória desejado.
4. Pressione de tecla MR.
5. O numero do canal se apagará indicando assim a memorização.
6. Selecione agora a frequência responsável pela transmissão.
7. Pressione a tecla M. O indicador de canal deverá e